TALLER 3

Matriz resultante:

00255025525500255

Justificación: Al utilizar T=135, solamente los valores mayores a 135 se convierten en 255, mientras que los demás se convierten en 0. Si se quería aislar todos los valores mayores a 100, se comete un error porque los valores 120 y 130 también pertenecen al objeto, pero serían eliminados. Visualmente esto produciría una segmentación incompleta o fragmentada del objeto.

Limpiando la visión:

import cv2

import numpy as np

# 1. Abrir la imagen en escala de grises

imagen = cv2.imread("imagen.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# 2. Umbralización para eliminar ruido

# THRESH_BINARY_INV: convierte los valores oscuros en blancos

_, imagen_binarizada = cv2.threshold(

imagen, 120, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV

)

# 3. Crear elemento estructurante de 5x5

kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)

# 4. Operación de APERTURA

# Erosión seguida de dilatación

imagen_apertura = cv2.morphologyEx(

imagen_binarizada,

cv2.MORPH_OPEN,

kernel,

iterations=1

)

# 5. Operación de CIERRE

# Dilatación seguida de erosión

imagen_cierre = cv2.morphologyEx(

imagen_binarizada,

cv2.MORPH_CLOSE,

kernel,

iterations=1

)

# 6. Mostrar las tres imágenes

cv2.imshow("Original Binarizada", imagen_binarizada)

cv2.imshow("Apertura - Erosion + Dilatacion", imagen_apertura)

cv2.imshow("Cierre - Dilatacion + Erosion", imagen_cierre)

# Esperar hasta presionar una tecla

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()